伽师县南线-42团（油气资源）道路建设项目土地复垦方案报告表

项目单位：伽师县交通运输局

编制单位：新疆成地汇海勘测规划有限公司

编制时间：二〇二五年五月

伽师县南线-42团（油气资源）道路建设项目土地复垦方案报告表

| 项目名称: | 伽师县南线-42团（油气资源）道路建设项目 |
| --- | --- |
| 项目单位: | 伽师县交通运输局 |
| 地 址: | 伽师县古宰尔西路37号 |
| 联 系 人: | 王林 |
| 送审时间: | 2025年5月 |

伽师县南线-42团（油气资源）道路建设项目土地复垦方案报告表

| 项 目 概 况 |  | 项目名称 | 伽师县南线-42团（油气资源）道路建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位名称 | 伽师县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目性质 | 新建公路（四级） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法人代表 | 王林 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位地址 | 伽师县古宰尔西路37号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单位性质 | 事业单位 | 项目区面积 |  |  | 52.0681hm²（永久用地51.6972hm²，复垦责任范围0.3709hm²） |  |  |
|  |  | 项目位置 | 喀什地区伽什县英买里镇、卧里托格拉克镇 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目投资规模 | 总投资5815万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 建设期限 | 2025年7月至2026年8月 | 土地复垦方案服务年限 |  |  | 2026年9月—2027年2月 |  |  |
| 方 案 编 制 单 位 |  | 编制单位名称 | 新疆成地汇海勘测规划有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 法人代表 | 李望海 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资质证书名称 | 土地规划 | 资质等级 |  |  | 650102024013 |  |  |
|  |  | 发证机关 | 丙级 | 证书编号 |  |  | 土地学会 |  |  |
|  |  | 联系人 | 李望海 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要编制人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 姓 名 | 职务/职称 | 职称 |  |  |  |  |  |
|  |  | 李望海 | 总工 | 新疆成地汇海勘测规划有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 陈亚龙 | 项目负责人 | 新疆成地汇海勘测规划有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 王小琳 | 项目负责人 | 新疆成地汇海勘测规划有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 王晓萌 | 技术骨干 | 新疆成地汇海勘测规划有限公司 |  |  |  |  |  |
|  |  | 古丽娜尔·阿卜杜拉 | 技术骨干 | 新疆成地汇海勘测规划有限公司 |  |  |  |  |  |
| 复 垦 区 土 地 利 用 现 状 |  | 土地类型 |  | 面积（hm²） |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级地类 | 二级地类 | 小计 |  | 已损毁 | 拟损毁 |  | 永久占用 |
|  |  | 林地 | 灌木林地 | 2.7557 |  | — |  |  | 2.7557 |
|  |  | 草地 | 其他草地 | 3.1150 |  | — |  |  | 3.1150 |
|  |  | 交通运输用地 | 公路用地 | 0.0163 |  | — |  |  | 0.0163 |
|  |  |  | 农村道路 | 0.0059 |  | — |  |  | 0.0059 |
|  |  | 其他土地 | 沙地 | 46.1752 |  | — | 0.3709 |  | 45.8043 |
|  |  | 合计 |  | 52.0681 |  | — | 0.3709 |  | 51.6972 |
| 复垦 责任 范围 内土 地损 毁及 占用 面积 |  | 类型 |  | 面积（hm²） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 小计 |  | 已损毁或占用 | 拟损毁或占用 |  |  |
|  |  | 损毁 | 挖损 | — |  | — | — |  |  |
|  |  |  | 塌陷 | — |  | — | — |  |  |
|  |  |  | 压占 | 0.3709 |  | — | 0.3709 |  |  |
|  |  |  | 小计 | 0.3709 |  | — | 0.3709 |  |  |
|  |  | 占用 |  | — |  | — | — |  |  |
|  |  | 合计 |  | 0.3709 |  | — | 0.3709 |  |  |
| 复 垦 土 地 面 积 |  | 一级地类 | 二级地类 | 面积（hm²） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 已复垦 |  |  | 拟复垦 |  |  |
|  |  | 其他土地 | 沙地 | — |  |  | 0.3709 |  |  |
|  |  | 土地复垦率：100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 作 计 划 及 主 要 措 施 |  | 一、主要复垦措施 1、工程措施设计 项目区复垦责任范围主要包括施工生活区和临时便道，共需临时占用土地0.3709hm²。根据前述临时用地施工工艺和损毁现状分析土地复垦适宜性评价结果可知，本项目中将对临时工程占地中的0.3709hm²土地进行复垦，复垦率可达100%。 根据临时用地现状分析可知，本项目中临时用地复垦时需要采取相应的工程措施，来达到复垦标准，实现复垦目标。根据现场勘查及相关技术资料分析，项目区压占沙地，需对沙地进行复垦。 a）迹地清理 经征求环保部门意见，施工生活区和临时便道，使用完毕后，由施工单位对施工生活区场地内的临时建设以及施工场地垃圾进行清理，以便减少对环境的污染。 b）清理垫层 考虑到临时便道建设，地面需铺设砂砾石20cm，项目建设完成后，需进行砂砾石清除与清运工作，将清除砂砾石拉运至堆料场进行填埋。 c）土地平整措施 临时用地对土地造成的压占损毁，促使土地原有的地表形态发生改变，被损毁土地的表层起伏不平，与周边地形地貌景观不一致，需对场地进行填平沟槽和清理杂物。消除使用过程中形成的坑洼、堆积等，避免水土流失或安全隐患。 二、土地复垦工程量 序号; 定额编号; 分项名称; 计算单位; 工程量. 一; -; 项目区; hm²; 0.3709. （一）; -; 平整工程; -; -. 1; -; 平整工程; -. -; 10304; 场地平整; m³; 370.9. （二）; -; 迹地清理工程; -. 1; 10205; 砂砾石路面拆除; m³; 166.80. 2; XB40012; 混凝土拆除; m³; 55.2. 3; 10229; 垃圾清运（运土9-10km）; m³; 166.80. 4; 20341; 垃圾清运（运石渣9-10km）; m³; 55.2. 二; -; 施工生活区; hm²; 0.2599. （一）; -; 平整工程; -; -. 1; -; 平整工程; -. -; 10304; 场地平整; m³; 259.9. （二）; -; 迹地清理工程; -. 1; XB40012; 混凝土拆除; m³; 55.2. 2; 20341; 垃圾清运（运石渣9-10km）; m³; 55.2. 三; -; 临时便道; hm²; 0.1110. （一）; -; 平整工程; -; -. 1; -; 平整工程; -. -; 10304; 场地平整; m³; 111. （二）; -; 迹地清理工程; -. 1; 10205; 砂砾石路面拆除; m³; 166.80. 3; 10229; 垃圾清运（运土9-10km）; m³; 166.80. 三、土地复垦工作计划安排 a）复垦阶段 本方案将2026年9月定为土地复垦起始年，至2027年2月复垦完毕，服务年限共6个月。 b）土地复垦位置、目标和任务 复垦位置为卧里托格拉克镇盖孜乃库木村，复垦面积为0.3709公顷，其中施工生活区0.2599公顷，临时便道0.1110公顷，此次项目区以恢复为原地类为主。 c）土地复垦措施及工程量 根据土地复垦质量要求、土地复垦措施、各阶段土地复垦位置以及目标与任务，本方案复垦措施主要涉及土地平整、清理垫层、迹地清理。各阶段土地复垦主要措施及工程量见表8-1。 d）土地复垦费用安排 根据土地复垦工程投资估算成果，以及各阶段复垦措施与工程量，分别计算各阶段土地复垦静态投资。 四、土地复垦保障措施 a）加强对复垦后土地的管理，严格执行本复垦方案。 b）按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地开发复垦实行统一管理。 c）保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性。 d）坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。 e）对施工单位组织学习、宣传工作，提高工程建设者的土地复垦自觉行动意识。同时应配备土地复垦专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地主管部门的监督检查。 五、技术保证措施 针对项目区内土地复垦的方法，经济、合理、可行、达到合理高效利用土地的标准。项目一经批准，项目实施单位必须严格按总体规划执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位，设立专门办公室，具体负责复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。 为便于土地复垦方案实施和管理，应将土地复垦方案设计资料及图表、年度施工进度、年度经费使用等技术经济指标、效益指标以及检查验收的全部文件、报告、图表等资料归档，为土地复垦措施施工和土地复垦的管理提供充分的依据。 六、资金来源和管理使用办法 工程建设中的各项土地复垦措施所需资金均来源于工程建设投资中，列入工程建设的总体安排和年度计划中，按方案有计划、有组织地实施。 土地复垦实施过程中要完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位安全有效；设立专门账户，专款专用。国家和自治区补贴资金、政策性减免资金要统一管理，各有关部门政策性减免资金必须存入财政专户，统一调动，确保资金全部用于土地复垦工程之中。审计部门要定期和不定期地对资金的运作进行审计监督，确保方案顺利实施。 |
| 投资估算 | 测 算 依 据 | a）《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031.1-2011）； b）财政部、自然资源部《土地开发整理项目预算编制规定》、《土地开发整理项目预算定额》以及《土地开发整理项目施工机械台班费定额》（2012年2月）； c）《财政部、自然资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》，财综〔2011〕128号； d）《关于加强基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理的有关通知》（计投资﹝1999﹞1340号）； e）新疆维吾尔自治区工程建设标准造价信息网发布的喀什地区2024年1月定额材料价格以及实地调查价格； f）《新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》新建标〔2019〕4号； g）《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》建办标函〔2019〕193号； h）新疆维吾尔自治区自然资源厅关于印发新疆维吾尔自治区土地整治项目补充预算定额（试行）的通知》新财政〔2019〕1号。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 费用构成 | 序号 | 工程或费用名称 |  | 费用/万元 |  |  | 占总投资的比例/% |  |
|  |  | 一 | 工程施工费 |  | 1.81 |  |  | 31.00% |  |
|  |  | 二 | 设备费 |  | 0.00 |  |  | 0.00% |  |
|  |  | 三 | 其他费用 |  | 3.70 |  |  | 64.00% |  |
|  |  | 四 | 监测费 |  | 0.12 |  |  | 2.00% |  |
|  |  | 五 | 预备费 |  | 0.17 |  |  | 3.00% |  |
|  |  | （一） | 基本预备费 |  | 0.17 |  |  | 3.00% |  |
|  |  | （二） | 价差预备费 |  | 0.00 |  |  | 0.00% |  |
|  |  | 六 | 静态总投资 |  | 5.80 |  |  | 100.00% |  |
|  |  | 七 | 动态总投资 |  | 5.80 |  |  | 100.00% |  |

特别说明：本方案表复垦责任范围暂按复垦区临时征地一并考虑,永久占地手续批准后,需调减复垦责任范围。

附件：

投

资

估

算

书

编制单位：新疆成地汇海勘测规划有限公司

二〇二五年五月

1、编制原则

a）符合国家有关的法律、法规规定；

b）土地复垦投资应进入工程总估算中；

c）源头控制、预防与复垦相结合原则；

d）统一规划，统筹安排的原则；

e）因地制宜，便于操作的原则；

f）可操作性原则。

2、编制依据

（1）法律法规

- 《中华人民共和国土地管理法》，2019年09月06日；

- 《中华人民共和国土地管理法实施条例》，2021年07月02日；

- 《土地复垦条例》（中华人民共和国国务院令第592号），2011年3月；

- 《土地复垦条例实施办法》，2019年07月24日；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2008年8月；

- 《中华人民共和国草原法》，2021年4月；

- 《中华人民共和国水土保持法》，2011年3月；

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月；

- 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，2018年修正；

- 《中华人民共和国森林法实施条例》，2018年3月；

- 《建设项目环境保护管理条例（修订草案）》，2016年5月；

- 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》，2019年1月；

- 《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国草原法〉办法》，2011年；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日；

- 《伽师县国土空间总体规划（2021—2035年）》。

（2）政策文件

- 《国土资源部关于推进土地节约集约利用的指导意见》（国土资发〔2014〕119号）；

- 《国土资源部关于贯彻实施〈土地复垦条例〉的通知》（国土资发〔2011〕50号）；

- 《财政部 国土资源部关于印发〈土地开发整理项目预算定额标准〉的通知》（财综〔2011〕128号）；

- 《新疆维吾尔自治区国土资源厅关于印发〈新疆维吾尔自治区土地整治项目管理暂行办法〉的通知》（新国土资发〔2014〕314号）；

- 《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）；

- 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅《关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》（新建标〔2019〕4号）；

- 《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》建办标函〔2019〕193号；

- 《新疆维吾尔自治区自然资源厅关于印发新疆维吾尔自治区土地整治项目补充预算定额（试行）的通知》新财政〔2019〕1号

- 新疆维吾尔自治区自然资源厅《关于印发<自治区生产建设项目土地复垦管理办法><自治区生产建设项目土地复垦方案审查暂行办法><自治区生产建设项目土地复垦验收办法>的通知》（新自然资规〔2018〕1号）；

- 《自然资源部关于进一步规范临时用地管理的通知》，自然资规〔2021〕2号；

- 《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》，自然资发[2023]234号；

- 《关于印发〈新疆维吾尔自治区公路工程建设项目估概预算编制办法补充规定〉的通知》（新交规﹝2021﹞1号）。

（3）标准规范

- 《土地复垦方案编制规程第1部分：通则》（TD/T 1031.1-2011）；

- 《土地复垦方案编制规程第6部分：建设项目》（TD/T 1031.6-2011）；

- 《土地复垦方案编制实务》（2011年7月）；

- 《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）；

- 《第三次全国土地调查技术规程》（TD/T1055-2019）；

- 《新疆维吾尔自治区农业灌溉用水定额》（DB65/3611-2014；

- 《生态环境状况评价技术规范》（HJ/T 192-2015）；

- 《水土保持综合治理规划通则》（GB/T15772-2008）；

- 《水土保持综合治理技术规范》（GB/T16453-2008）；

- 《土地开发整理项目预算定额》（2012年）；

- 《耕地质量监测技术规程》（NY/T 1119-2012）；

- 《草原资源与生态监测技术规程》（NY/T 1233-2006）；

- 《牧区草地灌溉与排水技术规范》（SL 334-2016）；

- 《造林技术规程》（GB/T15776-2023）；

- 《国土空间生态保护修复工程验收规范》(TD/T1069-2022)；

- 《生产项目土地复垦验收规程》（TD/T1044-2014）。

（4）基础资料

- 新疆维吾尔自治区伽师县发展和改革委员会《关于伽师县南线-42团（油气资源）道路建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（伽发改投资〔2025〕226号）；

- 新疆维吾尔自治区伽师县发展和改革委员会《关于伽师县南线-42团（油气资源）道路建设项目初步设计的批复》（伽发改投资〔2025〕251号）；

- 《伽师县南线-42团（油气资源）道路建设项目可行性研究报告》（新疆新纪元公路设计有限责任公司）；

- 《伽师县南线-42团（油气资源）道路建设项目初步设计报告》（新疆新纪元公路设计有限责任公司）；

- 《伽师县南线-42团（油气资源）道路建设项目环境影响报告表》；

- 《伽师县南线-42团（油气资源）道路建设项目水土保持方案报告书》；

- 《伽师县国土空间总体规划（2021-2035年）》；

- 《伽师县南线-42团（油气资源）道路建设项目临时用地土地勘测定界技术报告书》

项目区土地损毁现状实地踏勘、调查报告资料。

3、费用构成及计算标准

通过分析不同复垦对象，依据《土地开发整理项目预算定额》及《土地复垦方案编制规程》相关规定，结合项目损毁特点、复垦方向、复垦措施等，确定土地复垦费用构成，包括工程施工费、设备购置费、其他费用、监测费和预备费5大部分。

（1）工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

1）直接费

指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费和措施费组成。

①直接工程费

直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。

人工费=∑分项工程量×分项工程定额人工费

分项工程定额人工费是人工单价与定额消耗标准的乘积。

材料费=∑分项工程量×分项工程定额材料费

施工机械使用费=∑分项工程量×分项工程定额机械费

人工费是指直接从事工程施工的生产工人开支的各项费用，内容包括基本工资、辅助工资和工资附加费。本方案人工费单价参照《土地开发整理项目预算定额标准》和《土地复垦方案编制实务》中人工费的计算办法，同时结合《新疆水利水电工程设计概（估）预算编制规定》新水建管﹝2005﹞108号文件规定，最终确定本方案甲类工和乙类工日工资。

本项目属于新建公路，依据新疆维吾尔自治区生活补贴费地区分类情况，项目涉及伽师县属于四类区，地区生活补贴标准按78元/月。

②措施费

措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。主要包括临时设施费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、施工辅助费和特殊地区施工增加费。费率根据《土地开发整理项目预算定额标准》的规定，结合本项目施工特点，措施费按直接工程费的3.6%计取，主要是临时措施费率2%，冬雨季施工增加费率0.7%，施工辅助费率0.7%，安全施工措施费率0.2%。

2）间接费

间接费由规费和企业管理费组成。结合生产建设项目土地复垦工程特点，间接费可按直接工程费的5%计算。

3）利润

利润是指施工企业完成所承包工程获得的盈利，费率根据《自然资源部办公厅关于印发土地整治工程营业税改增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》国土资厅发﹝2017﹞19号的规定，按直接费和间接费之和的3.0%计算。

利润=（直接费+间接费）×3%

4）税金

税金是指按国家规定应计入造价内的增值税、城市管护建设税和教育费附加。依据《新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅关于调整我区建设工程计价依据增值税税率的通知》新建标〔2019〕4号和《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知》建办标函〔2019〕193号，建设项目的综合税率为9%。

税金=（直接费+间接费+利润+材料价差）×综合税率

（2）设备购置费

设备购置费是指在土地复垦过程中，因需要购置各种永久性设备所发生的费用。根据本项目的实际情况，土地复垦过程中所涉及的复垦机械设备均由复垦工程具体施工单位提供或采用租用方式，故本方案不存在购买设备费用。

（3）其他费用

其他费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费和管理费。

1）前期工作费

前期工作费是指土地复垦工程在施工前所发生的各项支出，包括土地利用与生态现状调查费、土地勘测费、土地复垦方案编制费、阶段性实施方案编制费、科研实验费和其他费用等。

对于生产建设项目，前期工作费主要包括两大费用：一是生产项目审批之前发生的与土地复垦相关的费用，其中土地勘测费与复垦方案编制费单独计算（土地勘测费0.5万元，复垦方案编制费3万元）。该费用纳入企业成本，不纳入复垦专项资金；二是生产项目开始之后，复垦实施之前的复垦相关的费用，计入复垦专项资金，根据《土地开发整理项目预算定额标准》，本方案按工程施工费的3.0%计。

2）工程监理费

工程监理费是指项目承担单位委托具有工程监理资质的单位，按国家有关规定进行全过程的监督与管理所发生的费用。根据国家发展和改革委员会颁布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格〔2007〕670号），工程监理费按工程施工费的2.0%计取。

3）竣工验收费

指项目工程竣工后，因项目竣工验收、决算、成果的管理等发生的各项支出，包括竣工验收与决算费、项目决算审计费、土地重估与登记费等费用。根据《土地开发整理项目预算定额标准》，竣工验收费按工程施工费的3%计取。

4）业主管理费

业主管理费指项目承担单位为项目的组织、管理所发生的各项管理性支出。根据《土地开发整理项目预算定额标准》规定，业主管理费按工程施工费、前期工作费、工程监理费和竣工验收费四项之和的2.0%计取。

（4）监测费

复垦监测费是指在土地复垦期内对土壤的观察与监测，确保复垦工作的顺利完成。该项目复垦工程实施后，需要对复垦后土壤质量进行监测，检测次数为两次。监测费用的提取按照当地实际情况进行计提。

（5）预备费

预备费是在考虑了土地复垦期间可能发生的风险因素，从而导致复垦费用增加的一项费用。本方案预备费主要包括基本预备费和价差预备费。

1）基本预备费

指为解决在工程施工过程中因自然灾害、设计变更等所增加的费用。根据《土地开发整理项目预算定额标准》，基本预备费按工程施工费和其他费用之和的3.0%计取。

2）价差预备费

价差预备费指为解决在工程施工过程中，因物价（人工、材料和设备价格）上涨、国家宏观调控以及地方经济发展等因素而增加的费用。

本方案价差预备费按国家计委《关于加强基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理的有关通知》计投资﹝1999﹞1340号文件暂停统计，执行规定价差预备费率为“0”。

3）风险金

指可预见而目前技术上无法完全避免的土地复垦过程中可能发生的风险的备用金。据项目初步设计报告及环境影响报告书中环境风险因素分析，结合《土地复垦方案编制规程》中对复垦工程风险金计取的要求：“金属矿山和开采年限较长的非金属矿等复垦工程按可能性大小，以复垦施工费为基数计取风险金”，本项目不计取风险金费用。

表1人工费日单价计算表

| 甲类工 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地区类别 | 十一类工资区 | 定额人工等级 | 甲类工 |
| 序号 | 项目 | 计算式 | 单价（元） |
| 1 | 基本工资 | 基本工资标准（元/月）×12月/（年应工作天数-年非工作天数） | 30.52 |
| 2 | 辅助工资 | 以下四项之和 | 10.70 |
| （1） | 地区津贴 | 津贴标准（元/月）×12月/（年应工作天数-年非工作天数） | 3.90 |
| （2） | 施工津贴 | 津贴标准（元/天）×365天×K1/（年应工作天数-年非工作天数） | 5.06 |
| （3） | 夜餐津贴 | （中班津贴标准＋夜班津贴标准）/2×K2 | 0.80 |
| （4） | 节日加班津贴 | 基本工资（元/工日）×（3-1）×法定假天数/年应工作天数×K3 | 0.94 |
| 3 | 工资附加费 | 以下七项之和 | 20.39 |
| （1） | 职工福利基金 | [基本工资（元/工日）＋辅助工资（元/工日）×14% | 5.77 |
| （2） | 工会费用 | [基本工资（元/工日）＋辅助工资（元/工日）×2% | 0.82 |
| （3） | 养老保险 | [基本工资（元/工日）＋辅助工资（元/工日）×20% | 8.24 |
| （4） | 医疗保险 | [基本工资（元/工日）＋辅助工资（元/工日）×4% | 1.65 |
| （5） | 工伤保险 | [基本工资（元/工日）＋辅助工资（元/工日）×1.5% | 0.62 |
| （6） | 失业保险 | [基本工资（元/工日）＋辅助工资（元/工日）×2% | 0.82 |
| （7） | 住房公积金 | [基本工资（元/工日）＋辅助工资（元/工日）×6% | 2.47 |
| 4 | 人工工日预算单价 | 基本工资＋辅助工资＋工资附加费 | 61.61 |
| 乙类工 |  |  |  |
| 地区类别 | 十一类工资区 | 定额人工等级 | 乙类工 |
| 序号 | 项目 | 计算式 | 单价（元） |
| 1 | 基本工资 | 基本工资标准（元/月）×12月/（年应工作天数-年非工作天数） | 25.15 |
| 2 | 辅助工资 | 以下四项之和 | 7.32 |
| （1） | 地区津贴 | 津贴标准（元/月）×12月/（年应工作天数-年非工作天数） | 3.90 |
| （2） | 施工津贴 | 津贴标准（元/天）×365天×K1/（年应工作天数-年非工作天数） | 2.89 |
| （3） | 夜餐津贴 | （中班津贴标准＋夜班津贴标准）/2×K2 | 0.20 |
| （4） | 节日加班津贴 | 基本工资（元/工日）×（3-1）×法定假天数/年应工作天数×K3 | 0.33 |
| 3 | 工资附加费 | 以下七项之和 | 16.08 |
| （1） | 职工福利基金 | [基本工资（元/工日）＋辅助工资（元/工日）×14% | 4.55 |
| （2） | 工会费用 | [基本工资（元/工日）＋辅助工资（元/工日）×2% | 0.65 |
| （3） | 养老保险 | [基本工资（元/工日）＋辅助工资（元/工日）×20% | 6.49 |
| （4） | 医疗保险 | [基本工资（元/工日）＋辅助工资（元/工日）×4% | 1.30 |
| （5） | 工伤保险 | [基本工资（元/工日）＋辅助工资（元/工日）×1.5% | 0.49 |
| （6） | 失业保险 | [基本工资（元/工日）＋辅助工资（元/工日）×2% | 0.65 |
| （7） | 住房公积金 | [基本工资（元/工日）＋辅助工资（元/工日）×6% | 1.95 |
| 4 | 人工工日预算单价 | 基本工资＋辅助工资＋工资附加费 | 48.55 |

4、估算成果

土地复垦项目投资根据土地复垦项目工程内容及工程量进行测算,本项目土地复垦投资依据复垦工程内容及工程量进行估算，本项目土地复垦静态总投5.80万元。其中：工程施工费为1.81万元，其他费用3.70万元，基本预备费0.17万元，监测费0.12万元，亩均投资10425元/亩。

表2主要复垦工程量表

| 序号 | 定额编号 | 分项名称 | 计算单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | - | 项目区 | hm² | 0.3709 |
| （一） | - | 平整工程 | - | - |
| 1 | - | 平整工程 | - |  |
| - | 10304 | 场地平整 | m³ | 370.9 |
| （二） | - | 迹地清理工程 | - |  |
| 1 | 10205 | 砂砾石路面拆除 | m³ | 166.80 |
| 2 | XB40012 | 混凝土拆除 | m³ | 55.2 |
| 3 | 10229 | 垃圾清运（运土9-10km） | m³ | 166.80 |
| 4 | 20341 | 垃圾清运（运石渣9-10km） | m³ | 55.2 |
| 二 | - | 施工生活区 | hm² | 0.2599 |
| （一） | - | 平整工程 | - | - |
| 1 | - | 平整工程 | - |  |
| - | 10304 | 场地平整 | m³ | 259.9 |
| （二） | - | 迹地清理工程 | - |  |
| 1 | XB40012 | 混凝土拆除 | m³ | 55.2 |
| 2 | 20341 | 垃圾清运（运石渣9-10km） | m³ | 55.2 |
| 三 | - | 临时便道 | hm² | 0.1110 |
| （一） | - | 平整工程 | - | - |
| 1 | - | 平整工程 | - |  |
| - | 10304 | 场地平整 | m³ | 111 |
| （二） | - | 迹地清理工程 | - |  |
| 1 | 10205 | 砂砾石路面拆除 | m³ | 166.80 |
| 3 | 10229 | 垃圾清运（运土9-10km） | m³ | 166.80 |

表3工程施工费用概算表

| 序号 | 定额编号 | 分项名称 | 计算单位 | 工程量 | 综合单价 |  | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | - | 项目区 | hm² | 0.3709 |  | 18052.11 |  |
| （一） | - | 平整工程 | - | - |  | 1028.02 |  |
| 1 | - | 平整工程 | - |  |  | 1028.02 |  |
| - | 10304 | 场地平整 | 100m³ | 3.709 | 277.17 | 1028.02 |  |
| （二） | - | 迹地清理工程 | - |  |  | 17024.09 |  |
| 1 | 10205 | 砂砾石路面拆除 | 100m³ | 1.6680 | 326.41 | 544.45 |  |
| 2 | XB40012 | 混凝土拆除 | 100m³ | 0.552 | 9142.9 | 5046.88 |  |
| 3 | 10229 | 垃圾清运（运土9-10km） | 100m³ | 1.6680 | 3545.85 | 5914.48 |  |
| 4 | 20341 | 垃圾清运（运石渣9-10km） | m³ | 0.552 | 9996.89 | 5518.28 |  |
| 二 | - | 施工生活区 | hm² | 0.2599 |  | 11285.52 |  |
| （一） | - | 平整工程 | - | - |  | 720.36 |  |
| 1 | - | 平整工程 | - |  |  | 720.36 |  |
| - | 10304 | 场地平整 | 100m³ | 2.599 | 277.17 | 720.36 |  |
| （二） | - | 迹地清理工程 | - |  |  | 10565.16 |  |
| 1 | XB40012 | 混凝土拆除 | 100m³ | 0.552 | 9142.9 | 5046.88 |  |
| 2 | 20341 | 垃圾清运（运石渣9-10km） | 100m³ | 0.552 | 9996.89 | 5518.28 |  |
| 三 | - | 临时便道 | hm² | 0.1110 |  | 6766.59 |  |
| （一） | - | 平整工程 | - | - |  | 307.66 |  |
| 1 | - | 平整工程 | - |  |  | 307.66 |  |
| - | 10304 | 场地平整 | 100m³ | 1.11 | 277.17 | 307.66 |  |
| （二） | - | 迹地清理工程 | - |  |  | 6458.93 |  |
| 1 | 10205 | 砂砾石路面拆除 | 100m³ | 1.668 | 326.41 | 544.45 |  |
| 3 | 10229 | 垃圾清运（运土9-10km） | 100m³ | 1.668 | 3545.85 | 5914.48 |  |

表4其他费用估算表

| 序号 | 费用名称 | 费基/元 | 费率/% | 金额/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | 前期工作费 | 18052.11 | 3 | 3.57 |
| （1） | 土地利用与生态现状调查费 | 18052.11 | 0.5 | 0.01 |
| （2） | 土地勘测费 | 18052.11 |  | 0.5 |
| （3） | 阶段复垦方案编制费 | 18052.11 |  | 3 |
| （4） | 年度实施方案编制费 | 18052.11 | 1.5 | 0.03 |
| （5） | 科研试验费 | 18052.11 | 0.5 | 0.01 |
| （6） | 其他费用 | 18052.11 | 0.5 | 0.01 |
| 2 | 工程监理费 | 18052.11 | 2 | 0.04 |
| 3 | 竣工验收费 | 18052.11 | 3 | 0.05 |
| （1） | 工程复核费 | 18052.11 | 0.6 | 0.01 |
| （2） | 工程验收费 | 18052.11 | 1 | 0.02 |
| （3） | 工程决算的编制与审计费 | 18052.11 | 0.8 | 0.01 |
| （4） | 复垦后土地重估与登记费 | 18052.11 | 0.5 | 0.01 |
| （5） | 标识设计费 | 18052.11 | 0.1 | 0 |
| 4 | 业主管理费 | 18052.11 | 2 | 0.04 |
| 合计 |  |  |  | 3.7 |

表5项目预备费估算表

| 序号 | 费用名称 | 工程施工费/万元 | 其他费用/万元 | 费率/% | 合计/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本预备费 | 1.81 | 3.7 | 3 | 0.17 |
| 2 | 价差预备费 |  |  |  |  |
| 3 | 风险金 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 0.17 |

表6监测与管护费用估算表

| 监测内容 |  | 数量 | 频率 | 年限 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （个） | （次/年） | （年） | （万元/次） | 万元 |
| 项目区 | 土壤质量监测点 | 2 | 2 | 1 | 0.03 | 0.12 |

表7土地复垦费用估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 费用/万元 | 各项费用占总费用的比例/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程施工费 | 1.81 | 31.00% |
| 二 | 设备费 | 0.00 | 0.00% |
| 三 | 其他费用 | 3.70 | 64.00% |
| 四 | 监测费 | 0.12 | 2.00% |
| 五 | 预备费 | 0.17 | 3.00% |
| （一） | 基本预备费 | 0.17 | 3.00% |
| （二） | 价差预备费 | 0.00 | 0.00% |
| 六 | 静态总投资 | 5.80 | 100.00% |
| 七 | 动态总投资 | 5.80 | 100.00% |

表8-1复垦区主要材料预算价格计算表

| 序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 直接工程费 | 措施费 | 直接费 | 间接费 | 利润 | 材料价差 | 税金 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | - | 平整工程 | - |  |  |  |  |  |  |  | 277.17 |
| - | 10304 | 场地平整 | 100m³ | 174.13 | 6.27 | 180.4 | 9.02 | 9.47 | 55.39 | 22.89 | 277.17 |
| （二） | - | 迹地清理工程 | - |  |  |  |  |  |  |  | 23012.05 |
| 1 | 10205 | 砂砾石路面拆除 | 100m³ | 219.33 | 7.9 | 227.23 | 11.36 | 7.16 | 53.71 | 26.95 | 326.41 |
| 2 | XB40012 | 混凝土拆除 | 100m³ | 5820.5 | 209.54 | 6030.04 | 301.5 | 189.95 | 1866.49 | 754.92 | 9142.9 |
| 3 | 10229 | 垃圾清运（运土 9-10km） | 100m³ | 2260.83 | 81.39 | 2342.22 | 117.11 | 73.78 | 719.96 | 292.78 | 3545.85 |
| 4 | 20341 | 垃圾清运（运石渣 9-10km） | 100m³ | 3557.77 | 128.08 | 3685.85 | 184.29 | 116.1 | 5185.22 | 825.43 | 9996.89 |

表8-2主要材料运杂费用计算表

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 单位 毛 重(t) | 每吨运 费(元) | 价格(元) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 原价 | 运杂 费 | 采购及保管费 | 到工地价格 | 预算价格 | 主材限价 | 计入工程 施工费单价 |
| 1 | 汽油 | kg | 1.00 | 14.85 | 10.02 | 0 | 0 | 10.02 | 10.02 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | 柴油 | kg | 1.00 | 14.85 | 8.23 | 0 | 0 | 8.23 | 8.23 | 4.50 | 4.50 |

表8-3机械台班价格计算表

| 定额编号 | 机械名称及规格 | 台班费 （元/台班） | 一类费用小计（元） | 二类费用（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二类费合计（元） | 人工费 （元/日） |  | 动力燃料费小计 | 汽油（元/kg） |  | 柴油（元/kg） |  | 电（元/kw.h） |  | 水（元/m3） |  | 风（元/m3） |  |
|  |  |  |  |  | 工日 | 金额 |  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 1004 | 挖掘机油动1m3 | 783.63 | 336.41 | 447.22 | 2 | 61.61 | 324 |  |  | 72 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1009 | 装载机 斗容 1.5m³ | 488.2 | 135.48 | 352.72 | 2 | 61.61 | 229.5 |  |  | 51 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |
| 1013 | 推土机59KW | 396.68 | 75.46 | 321.22 | 2 | 61.61 | 198 |  |  | 44 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 1014 | 推土机74kw | 578.21 | 207.49 | 370.72 | 2 | 61.61 | 247.50 |  |  | 55 | 4.50 |  |  |  |  |  |  |
| 4012 | 自卸汽车8t | 541.69 | 206.97 | 334.72 | 2 | 61.61 | 211.5 |  |  | 47 | 4.5 |  |  |  |  |  |  |

表9 工程施工费单价分析表

定额编号：10304      推土机推土（一二类土，推土距离 20-30m）      单位：元/100m³

工作内容：推松、运送、卸除、拖平、空回

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 180.4 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 174.13 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 10.2 |
|  | 甲类工 | 工日 |  | 61.61 | 0 |
|  | 乙类工 | 工日 | 0.2 | 48.55 | 9.71 |
|  | 其他费用 | % | 5 | 9.71 | 0.49 |
| 2 | 机械费 |  |  |  | 163.93 |
|  | 推土机 74kw | 台班 | 0.27 | 578.21 | 156.12 |
|  | 其他费用 | % | 5 | 156.12 | 7.81 |
| （二） | 措施费 | % | 3.6 | 174.13 | 6.27 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 180.4 | 9.02 |
| 三 | 利润 | % | 3 | 189.42 | 9.47 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 55.39 |
|  | 柴油 | kg | 14.85 | 3.73 | 55.39 |
| 五 | 税金 | % | 9 | 254.28 | 22.89 |
| 合计 |  |  |  |  | 277.17 |

注：本定额适用于推土层＞0.3m，推土上坡坡度≤5%；土层厚度＜0.3m时，推土机定额乘以系数1.25；推土上坡坡度5%-10%时，推土机乘以系数1.09。

定额编号：XB40012      混凝土拆除-机械拆除、无钢筋           单位：元/100m³

适用范围：旧混凝土或旧钢筋混凝土拆除

工作内容：凿除、清碴、转移地点等

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 6030.04 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 5820.5 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 101.96 |
|  | 甲类工 | 工日 |  | 61.61 | 0 |
|  | 乙类工 | 工日 | 2 | 48.55 | 97.1 |
|  | 其他费用 | % | 5 | 97.1 | 4.86 |
| 2 | 机械费 |  |  |  | 5718.54 |
|  | 挖掘机油动 1m³ | 台班 | 6.95 | 783.63 | 5446.23 |
|  | 其他费用 | % | 5 | 5446.23 | 272.31 |
| （二） | 措施费 | % | 3.6 | 5820.5 | 209.54 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 6030.04 | 301.5 |
| 三 | 利润 | % | 3 | 6331.54 | 189.95 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 1866.49 |
|  | 柴油 | kg | 500.4 | 3.73 | 1866.49 |
| 四 | 税金 | % | 9 | 8387.98 | 754.92 |
| 合计 |  |  |  |  | 9142.9 |

定额编号：20341  1.5m³ 装载机装石渣自卸汽车运输（9-10KM） 单位：元/100m³

适用范围：露天作业

工作内容：装、运、卸、空回。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 3685.85 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 3557.77 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 83.84 |
|  | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 61.61 | 6.16 |
|  | 乙类工 | 工日 | 1.6 | 48.55 | 77.68 |
|  | 其他费用 | % |  |  |  |
| 2 | 机械费 |  |  |  | 3473.93 |
|  | 装载机 1.5m³ | 台班 | 0.58 | 488.2 | 283.16 |
|  | 推土机 59kw | 台班 | 0.26 | 396.68 | 103.14 |
|  | 自卸汽车 8t | 台班 | 5.7 | 541.69 | 3087.63 |
|  | 其他费用 | % |  |  |  |
| （二） | 措施费 | % | 3.6 | 3557.77 | 128.08 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 3685.85 | 184.29 |
| 三 | 利润 | % | 3 | 3870.14 | 116.1 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 5185.22 |
|  | 柴油 | kg | 1390.14 | 3.73 | 5185.22 |
| 五 | 税金 | % | 9 | 9171.46 | 825.43 |
| 合计 |  |  |  |  | 9996.89 |

定额编号：10229      1m³ 挖掘机挖装自卸汽车运土（运距9-10km）     单位：元/100m³适用范围：露天作业

工作内容：挖装、运输、卸除、空回

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 2342.22 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 2260.83 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 50.26 |
|  | 甲类工 | 工日 | 0.1 | 61.61 | 6.16 |
|  | 乙类工 | 工日 | 0.9 | 48.55 | 43.7 |
|  | 其他费用 | % | 0.8 | 49.86 | 0.4 |
| 2 | 机械费 |  |  |  | 2210.57 |
|  | 挖掘机油动 1m³ | 台班 | 0.22 | 783.63 | 172.4 |
|  | 推土机 59kw | 台班 | 0.16 | 396.68 | 63.47 |
|  | 自卸汽车 8t | 台班 | 3.62 | 541.69 | 1960.92 |
|  | 其他费用 | % | 0.8 | 1722 | 13.78 |
| （二） | 措施费 | % | 3.6 | 2260.83 | 81.39 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 2342.22 | 117.11 |
| 三 | 利润 | % | 3 | 2459.33 | 73.78 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 719.96 |
|  | 柴油 | kg | 193.02 | 3.73 | 719.96 |
| 五 | 税金 | % | 9 | 3253.07 | 292.78 |
| 合计 |  |  |  |  | 3545.85 |

定额编号：10205       挖掘机挖土（挖掘机挖土油动1m³  四类土）     单位：元/100m³工作内容：挖土，就地堆放

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 227.23 |
| （一） | 直接工程费 |  |  |  | 219.33 |
| 1 | 人工费 |  |  |  | 39.09 |
|  | 甲类工 | 工日 |  | 61.61 | 0 |
|  | 乙类工 | 工日 | 0.7 | 48.55 | 33.99 |
|  | 其他费用 | % | 15 | 33.99 | 5.1 |
| 2 | 机械费 |  |  |  | 180.24 |
|  | 挖掘机油动1m³ | 台班 | 0.2 | 783.63 | 156.73 |
|  | 其他费用 | % | 15 | 156.73 | 23.51 |
| （二） | 措施费 | % | 3.6 | 219.33 | 7.9 |
| 二 | 间接费 | % | 5 | 227.23 | 11.36 |
| 三 | 利润 | % | 3 | 238.59 | 7.16 |
| 四 | 材料价差 |  |  |  | 53.71 |
|  | 柴油 | kg | 14.4 | 3.73 | 53.71 |
| 五 | 税金 | % | 9 | 299.46 | 26.95 |
| 合计 |  |  |  |  | 326.41 |